Perancangan Sistem Pengendali Genset Berbasis Android

Arial 11

Kustanto1), Bramasto Wiryawan Yudanto2), Daniel Tunggono Saputro3)

1,2)Program Studi Teknologi Informasi-D3, Sekolah Vokasi, Universitas Tiga Serangkai Surakarta, Indonesia.

3 Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas AKI Semarang, Indonesia.

1)kustanto@tsu.ac.id

2)bramasto@tsu.ac.id

3)daniel.tunggono@unaki.ac.id

…….

……. 11

ABSTRACT

In the era of digital technology, generator engines that are commonly used as electric generator drives can be controlled automatically and safely. In the design of this generator control system, it is a combination of communication technology with microcontroller technology. The millennial community today is no stranger to operating a communication device in the form of an android. The development of this device is able to transmit data to electronic devices in microcontroller packaging. The combination of android and microcontroller can be used by the system to control the generator engine remotely or closely. The benefit of this collaboration between android and microcontroller is that the generator can be turned on remotely when PLN is off. The results of this research are in the form of a prototype design of a generator control system using android with Bluetooth media.Keywords: Design, control system, generator, android, bluetooth.

Keywords: Design, control system, generator, android.

    - PENDAHULUAN

Energi Listrik merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang setiap saat akan semakin maju untuk membantu dan mempermudah kebutuhan manusia[1]. Genset adalah singkatan dari "generator set." Ini adalah perangkat yang mengubah energi mekanis menjadi energi listrik. Meningkatnya pengguna Genset baik di dunia industri maupun pendidikan dan rumah tinggal, maka pengoperasian genset perlu di permudah, efisien waktu dan aman.

Mikrokontroler merupakan sebuah sistem komputer yang seluruh atau sebagian besar elemennya dikemas dalam satu chip IC, sehingga sering disebut single chip microcomputer [2]. Mikrokontroler telah digunakan secara luas di rumah, kantor, dan lingkungan penelitian. Secara sederhana, mikrokontroler adalah sistem tertanam yang ketika berada di dalam perangkat mengontrol tindakan dan fitur perangkat tersebut[3].

Arduino telah terbukti menjadi yang paling efektif. Arduino, sebuah perusahaan perangkat keras dan perangkat lunak serta komunitas interaksi pengguna, telah memproduksi Arduino berbasis mikrokontroler sejak tahun 2005 [4]. Arduino membuat prosedur bekerja dengan mikrokontroler menjadi lebih sederhana sekaligus menawarkan manfaat yang sangat besar bagi para guru, siswa, dan penghobi jika dibandingkan dengan sistem yang serupa. Tidak seperti platform pengembangan mikrokontroler lainnya, harga Arduino tidak terlalu mahal [5].

Smartphone merupakan perangkat canggih yang memiliki fitur yang dapat memudahkan penggunanya [6]. Smartphone atau telpon pintar bukan sesuatu awam lagi di era saat ini, mulai dari kalangan bawah sampai kalangan atas telah menggunakannya dengan berbagai merek yang tersebar luas. Di Indonesia, pengguna smartphone bertumbuh dengan pesat. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan pengguna smartphone di Indonesia mencapai 167 juta orang atau 89% dari total penduduk Indonesia. Sementara itu, laporan Newzoo 2021 menunjukkan bahwa Indonesia menjadi negara urutan keempat sebagai negara dengan pengguna smartphone terbanyak pada tahun 2020 dengan 160,23 juta pengguna smartphone [7]. Konsep smartphone ini terus berkembang selama bertahun-tahun [8]. Pada perkembangan teknologi yang semakin modern ini masyarakat sudah menggunakan smartphone yang mempunyai sistem operasi android yang dikembangkan oleh Google. Kebanyakan masyarakat di Indonesia menggunakan operasi sistem android, karena dalam pengoperasian lebih mudah seperti mengoperasikan komputer pada umumnya [9]. Android adalah sistem operasi yang menggunakan perangkat handphone [10].  Adapun fungsi sistem operasi Android ini yaitu penghubung perangkat dengan berbagai aplikasi, sehingga pengguna dapat menjalankan aplikasi-aplikasi untuk membantu pekerjaan atau kebutuhan sehari-hari [11]. Pada sekarang ini, Google telah membuat software yang dapat melakukan perkembangan dan melakukan perubahan terhadap sistem operasi android yang telah ada.

Di era sekarang ini masyarakat milenial sudah populer dengan mengoperasikan android, sehingga diharapkan jika PLN mati pemilik genset bisa mengoperasikan gensetnya dengan menggunakan android yang dimilikinya dengan mudah.

    - KAJIAN PUSTAKA

Penelitian yang telah dilakukan oleh Riyanto, I. ., Maulidina, M. ., Sari, K. R. T. P. ., & Puspitasari, M. D. M. tahun 2023 pada artikelnya yang berjudul “Rancang Bangun Alat Otomatis Pengisian Fluida Cair pada Botol berbasis Arduino Uno”. Pada penelitian ini Arduino uno sebagai pengolah data automatisasi dalam pengisian fluida cair pada botol yangdi dukung dengan sensor water flow yf-S201 untuk membaca aliran air. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sistem kerja alat pengisi fluida cair pada botol secara automatis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengisian botol automatis berbasis Arduino Uno dan Flow sensor membutuhkan waktu ± 210 detik dan lebih cepat dari pada secara manual[12].

Penelitian yang dilakukan oleh Nailurrohman, M. ., Santoso, F. ., & Baijuri, A.  tahun 2024 pada artikel yang berjudul “Rancang Bangun Sistem Smart Key Pada Sepeda Motor Menggunakan Mikrokontroler Esp32 dan Android Via Bluetooth”.  Pada penelitian ini bluetooth sebagai media komunikasi antara arduino dengan sistem smart key. Hasil dari penelitian sistem smart key pada sepeda motor menggunakan modul Esp32 ini adalah membantu menanggulangi masalah pada kunci kontak sepeda motor dan disela mempermudah dapat juga mengurangi beberapa problem yang ada seperti kehilangan kunci kontak. Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan sistem smart key yang baik khususnya pada sepeda motor dan juga mengurangi tingkat kriminalitas [13].

Selain itu juga pada penelitian yang telah dilakukan Wisnu Aldy Pradana, Djuniadi, Esa Apriaskar pada tahun 2021 dalam artikelnya yang berjudul ”Simulasi Pengereman Otomatis Menggunakan Sensor Ultrasonic Berbasis Arduino Uno.” Pada penelitian ini arduino uno difungsikan sebagai pengolah data dari hasil pembacaan Sensor Ultrasonic. Tujuan penelitian ini adalah untuk mensimulasikan pengeraman otomatis pada mobil. Hasil yang didapatkan terdapat 3 kondisi yaitu Aman, Sedang, dan Berhenti. Kondisi tersebut ditampilkan melalui LCD. Jika saat kondisi Sedang maka motor DC akan mengurangi kecepatannya dan speaker akan menyala se-bagai peringatan. Jika kondisi Berhenti maka motor DC akan berhenti dan speaker juga menyala sebagai peringatan [14].

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Iman Saptiadi, Desyderius Minggu, Yudhi Darmawan pada tahun 2020 dalam artikelnya yang berjudul ”Rancang Bangun Sistem Kendali pada Robot Tempur Menggunakan Joystick Berbasis Arduino.” Penelitian ini membahas tentang perancangan sebuah kontrol joystick untuk mengendalikan robot tempur secara jarak jauh. Dalam hal ini sistem kendali dapat mengendalikan robot dari jarak jauh dengan Joystick wireless (tanpa kabel) yang terintegrasi pada mikrokontroler Arduino. Metode yang digunakan adalah metode eksperimen, penelitian ini terfokus antara komunikasi Joystick dengan robot melalui koneksi modul NRF24L01 sehingga gerakan robot akan bergerak sesuai dengan gerakan Joystick yang telah diprogram. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa robot dapat kendalikan dengan mudah menggunakan Joystick dan secara real time terlihat pada layar Android yang terpasang pada kontrol Joystick [15].

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Sofyan Sofyan, Kurniawati Naim, Muh. Arga Basri, dalam artikelnya yang berjudul ’Rancang Bangun Electronic Load Control Generator pada Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro Berbasis Mikrokontroler dan IoT.’ Penelitian ini dilakukan untuk melakukan pengontrolan output generator ketika terjadinya perubahan beban yang tidak menentu. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk melakukan pemantauan output generator dari jarak jauh menggunakan internet. Pengumpulan  data dilakukan  dengan  teknik  pengujian,  sedangkan  analisis  data  dilakukan  dengan  regresi  sederhana.  Berdasarkan  hasil penelitian  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan  bahwa  penggunaan  alat  perancangan  dapat melakukan  pengontrolan beban pengganti  dan  dapat  melakukan  pengukuran  tegangan,  arus,  dan  frekuensi [16].

Dari studi literatur yang telah dilakukan, memilih penelitian dengan judul perancangan sistem pengendali genset berbasis android menggunakan media bluetooth belum pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya dan dapat berkontribusi dalam teknologi pengendalian genset di era sekarang ini.

    - METODOLOGI PENELITIAN

Kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi:

- Studi literatur.

Saat sekarang yang sudah ada di pasaran mengenai mesin genset dengan pengoperasian manual. Bagian yang akan dikembangkan pada sisi pengoperasian genset yang manual menjadi Otomatis. Dalam penelitian ini langkah dilakukan pertama studi pustaka literatur yang telah dipublisasikan dari hasil penelitian yang serupa yang telah dibuat oleh beberapa peneliti sebelumnya. Tema yang serupa dan berkaitan dalam penelitian ini meliputi: mikrokontroler, android, bluetooth, sistem pengendali, app inverter, pemrograman android dan mikrokontroler serta desain flowchart.

- Perancangan sistem

Metode ini difokuskan pada perancangan komponen dalam sistem pengendalian genset menggunakan media bluetooth. Perancangan sistem yang dilakukan meliputi: alur diagram blok sistem pengendalian genset, desain tampilan interface pada android, flowchart pemrograman android dan mikrokontroler arduino uno.

- Alur diagram pengendalian genset

Kegiatan ini merancang alur diagram yang menggabarkan hubungan antar komponen dengan fungsi dan kegunaan komponen dalam proses pengendalian mesin genset berbasis android menggunakan media bluetooth. Komponen yang digunakan dalam alur proses pengendalian genset ini meliputi: smartphone android sebagai sumber sinyal bluetooth, modul bluetooth sebagai penerima sinyal bluetooth dari android yang di teruskan ke mikrokontroler arduino uno, kemudian relay yang digunakan sebagai switch catu daya motor stater genset yang di kendalikan dari perangkat mikrokontroler arduino uno, yang terakhir genset mesin diesel sebagai obyek yang dikendalikan dari smartphone android menggunakan media bluetooth.

- Desain user interface pada android

Pada metode ini melakukan desain user interface pada android yang berupa tombol on/off, switch bluetooth dan tampilan status koneksi media bluetooth. Pembuatan desain user interface ini digunakan untuk pengendalian mesin genset dengan bantuan aplikasi app inventor off line under windows 11.

- Desain Flowchart android

Flowchart ini dibuat untuk menggambarkan proses masing-masing fungsi dan kinerja menu pada desain user interface sistem pengendali yang ditampilkan pada smartphone android. Flowchart ini mengilustrasikan bagaimana sinyal bluetooth dari android ini bisa diterima modul bluetooth dengan baik dan benar serta fungsi tombol-tombol sistem pengendali bekerja sesuai fungsinya.

- Desain Flowchart mikrokontroler

Flowchart ini dibuat untuk menggambarkan proses kinerja mikrokontroler arduino uno dalam menerima intruksi melalui media bluetooth dari android dengan baik, guna arduino uno dapat melakukan eksekusi perintah yang diberikan user interface pada android. Hasil dari eksekusi ini, diberikan ke komponen relay untuk mengkondisikan sesuai fungsinya yaitu sebagai switch on atau off catu daya motor stater diesel penggerak generator (genset).

- Software apk sistem pengendali genset

Pada tahap ini dilakukan pembuatan software atau perintah desain tombol yang ada pada android agar berfungsi sebagaimana fungsinya seperti flowchart yang telah dibuat.

- Perancangan software mikrokontroler

Pada perancangan software ini merupakan tahapan untuk pembuatan program dan interface sebagai sistem komunikasi antara mikrokontroler dan perangkat android [16]  Pada penelitian ini, sistem pengendali menggunakan Arduino sebagai mikrokontroler karena fleksibilitasnya, ketersediaan komponen, antarmuka pengguna, dan kemudahan pemrograman [5].

    - HASIL DAN PEMBAHASAN

- Bagan alur sistem pengendali mesin genset secara automatis berbasis android.

Pada sistem pengendali genset secara automatis ini terdiri dari komponen android yang support dengan fasilitas bluetooth, saat sinyal bluetooth dipancarkan android kemudian ditangkap oleh komponen modul bluetooth yang selanjutnya diproses perangkat mikrokontroler arduino uno. Kemudian arduino uno yang dihubungkan relay, sehingga relay akan bekerja sesuai fungsinya yaitu sebagai switch ON menjadi OFF. Prinsip relay jika dalam kondisi ON, yang mana jika disambungkan dengan sumber listrik, maka akan meneruskan arus listrik tersebut keperalatan yang membutuhkannya dan jika kondisi OFF akan memutus aliran arus listrik tersebut. Karena relay di hubungkan dengan mesin genset, maka mesin genset tersebut menjadi bekerja sesuai fungsinya atau menyala. Pada perancangan sistem pengendali genset ini menggunakan madul bluetooth HC-05 dan relay 5 volt 2 chanel output 250 VA 30 VDC. Bagan alur sistem pengendali genset ini terlihat pada gambar 1 dibawah ini.

Modul Bluetooth HC-05

Android

Arduino Uno

Relay

Genset

Gambar 1. Alur Sistem Pengendali Genset Secara Automatis Berbasis Android

- Tampilan user interface pada smartphone android.

Software yang digunakan untuk merancang user interface sistem pengendali genset ini menggunakan App inventor dan IDE (Integrated Development Environtment) mikrokontroler arduino uno. App inventor digunakan untuk merancang desain tombol user interface sistem pengendali genset ini sesuai perintah yang ada pada mikrokontroler Arduino uno. IDE arduino digunakan untuk membuat software yang diupload pada komponen arduino uno.

- Desain user interface untuk menjalankan genset dengan smartphone android.

User interface ini digunakan untuk menghidupkan dan mematikan mesin genset yang akan dikendalikan dengan smartphone android seperti terlihat pada gambar 2 berikut:

Gambar 2. Desain User Interface Halaman Utama Pada Android

Menu tombol bluetooth digunakan untuk mengaktifkan fasilitas bluetooth pada perangkat smartphone android. Menu ini yang pertama kali di aktifkan jika hendak mengoperasikan genset secara automatis menggunakan android. Menu button 1 on off difungsikan jika hendak menghidupkan dan mematikan genset dari 1 menu tombol. Saat hendak menghidupkan genset tampilan menu button berwarna hijau dan sebaliknya hendak mematikannya, tampilan button 1 akan berubah warna menjadi merah. Menu button 2 merah untuk mematikan genset menggunakan 1 menu tombol merah dan begitu juga menu button 2 hijau digunakan jika hendak menghidupkan genset menggunakan menu button 2. Menu status koneksi hanya akan menginformasikan kondisi connected atau disconnected sinyal bluetooth, jika kondisi connected ditandai dengan warna hijau sedangkan disconnected ditandai dengan warna merah pada menu status koneksi.

- Flowchart proses sinyal bluetooth dari menu user interface sistem pengendali.

Flowchart ini menggambarkan proses pengoperasikan pada tampilan menu sistem pengendali menggunakan android. Proses pengoperasiannya seperti terlihat pada gambar 3 berikut:

Start

Tombol Bluetooth

Status Koneksi

Button Hijau

Button Merah

End

ON

OFF

Gambar 3. Flowchart tombol Status Koneksi Pada User Interface.

- Sintak tampilan menu user interface sistem pengendali pada android.

Pembuatan sintak (program apk) menu tampilan user interface sistem pengendali menggunakan  android ini menggunakan app inventor under windows 11 versi off line. Berikut software apk pada user interface di smartphone android seperti terlihat pada gambar 4:

Gambar 4. Software Apk User Interface di Android

Berikut karakter biner pada software apk user interface di android:

- Karakternya ON warna hijau biner ’1’ atau OFF warna merah biner ’0’

- Karakternya OFF warna merah dan mengirimkan biner ’0’

- Karakternya ON warna hijau dan mengirimkan biner ’1’

- Desain perintah pada mikrokontroler

Perintah atau program pada mikrokontroler yang digunakan.

- Flowchart proses penerimaan sinyal bluetooth pada mikrokontroler arduino uno.

Desain flowchart ini menggambar proses mikrokontroler Arduino uno melakukan status on atau off pada relay yang dihubungkan motor stater genset. Status on atau off berdasarkan biner yang dikirimkan menu sistem pengendali dari android melalui sinyal bluetooth yang diterima  arduino uno melalui modul bluetooth HC-05. Desain flowchart ini terlihat pada gambar 5 berikut:

Tidak

Ya

Start

Mencari Bluetooth

Cek koneksi

Terhubung Bluetooth

ON

Star

OFF

End

Gambar 5. Flowchart ON/OFF Relay

- Listing software IDE mikrokontroler Arduino uno.

Listing software pada mikrokontroller arduino uno terlihat pada gambar6 berikut:

Listing software mikrokontroler Arduino uno.

#include <SoftwareSerial.h> //include library software serial

SoftwareSerial BlueGENST(2, 3); //RX, TX untuk menerima data dari Module Bluetooth

void setup() {

pinMode(13, OUTPUT); //mengatur pin 13 sebagai pin output

Serial.begin(9600); //mangatur boudrate komunikasi serial

BlueGENST.begin(9600); //mengatur boudrate serial modul bluetooth

}

void loop()

{

if (BlueGENST.available()) //Jika ada data serial dari modul bluetooth

{

char data = BlueGENST.read(); //simpan data itu di variable 'data'

Serial.println(data); //print variable data ke serial monitor

if (data == '1') // Jika mendapat karakter '1'

{ //maka

digitalWrite(13, HIGH); //hidup GENST

}

else if (data == '0') //namun jika mendapatkan karakter '0'

{ //maka

digitalWrite(13, LOW); //matikan GENST

}

}

}

Gambar 6. Listing software Mikrokontroler

Arduino uno

Listing program ini dibuat menggunakan IDE (Integrated Development Environtment) mikrokontroler Arduino uno dan penguploadnya ke mikro. Jika program ini udah benar sesuai dengan program apk menu sistem pengendali pada android, maka mesin genset yang dihidupkan dengan motor stater yang dikendalikan dengan smartphone android akan bekerja dengan semestinya.

    - PENUTUP

Berdasarkan alur penelitian yang telah dilakukan, maka pembuatan perancangan sistem pengendali genset berbasis android menggunakan media bluetooth ini baru dalam bentuk prototipe. Perancangan sistem pengendali genset ini, sangat membantu dalam implementasi penerapan android untuk mengoperasikan genset melalui media bluetooth. Adapun perancangan hasil penelitian ini meliputi: alur sistem pengendali automatis, desain menu user interface sistem pengendali dan flowchart nya, program apk pada android, Flowchart ON/OFF relay yang dilakukan Arduino uno dan listing software pada Arduino uno.

Saran yang didapatkan dari penelitian ini yaitu, segera dilakukan implementasi ke peralatan sistem pengendali genset yang sesungguhnya seperti yang tertera dalam alur sistem pengendali mesin genset secara automatis menggunakan bluetooth pada gambar 1 dalam artikel ilmiah ini. Untuk perluasan pengembangan teknologi sistem pengendali genset ini diguna internet sebagai media komunikasi androidnya, sehingga genset bisa dioperasikan dari jarak jauh yang terhubung dengan jariangan internet.

DAFTAR PUSTAKA

[1]	S. Sofyan, K. Naim, and M. A. Basri, “Rancang Bangun Electronic Load Control Generator pada Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro Berbasis Mikrokontroler dan IoT,” Jurnal Teknologi Elekterika, vol. 19, no. 1, p. 23, May 2022, doi: 10.31963/elekterika.v6i1.3397.

[2]	P. Septian, “OKTAL : Jurnal Ilmu Komputer dan Science PERANCANGAN ALAT ALARM PENDETEKSI BANJIR MENGGUNAKAN NODEMCU BERBASIS INTERNET OF THINGS (IOT),” vol. 2, no. 12, 2023, [Online]. Available: https://journal.mediapublikasi.id/index.php/oktal

[3]	R. M, “Front Matter,” in Microcontroller Theory and Applications with the PIC18F, Wiley, 2017. doi: 10.1002/9781119448457.fmatter.

[4]	M. Mcroberts and M. Arduino, “Michael McRoberts TECHNOLOGY IN ACTION TM Beginning Arduino.”

[5]	H. K. Kondaveeti, N. K. Kumaravelu, S. D. Vanambathina, S. E. Mathe, and S. Vappangi, “A systematic literature review on prototyping with Arduino: Applications, challenges, advantages, and limitations,” May 01, 2021, Elsevier Ireland Ltd. doi: 10.1016/j.cosrev.2021.100364.

[6]	O. : Juniver, V. Mokalu, N. N. Mewengkang, and J. P. M. Tangkudung, “DAMPAK TEKNOLOGI SMARTPHONE TERHADAP PERILAKU ORANG TUA DI DESA TOUURE KECAMATAN TOMPASO,” 2016.

[7]	M. Permata Ayu, S. Santani, E. E. Bana Lado, and A. Fransiska Mere, “Pemanfaatan Smartphone Dalam Perkuliahan Kalkulus II: Bagaimana Persepsi Mahasiswa?,” vol. 12, no. 2, 2023.

[8]	M. Gustian Sobry, “Peran Smartphone Terhadap Pertumbuhan Dan Perkembangan Anak,” Jurnal Penelitian Guru Indonesia-JPGI, vol. 2, no. 2, 2017.

[9]	P. Septian, “OKTAL : Jurnal Ilmu Komputer dan Science PERANCANGAN ALAT ALARM PENDETEKSI BANJIR MENGGUNAKAN NODEMCU BERBASIS INTERNET OF THINGS (IOT),” vol. 2, no. 12, 2023, [Online]. Available: https://journal.mediapublikasi.id/index.php/oktal

[10]	A. Satyaputra, E. Maulina Aritonang, and S. Kom, Let’s Build Your Android Apps with Android Studio PENERBIT PT ELEX MEDIA KOMPUTINDO.

[11]	N. Nurbani and H. Puspitasari, “Analisis Kebutuhan Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Android pada Mata Pelajaran Matematika di SMA,” EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN, vol. 4, no. 2, pp. 1908–1913, Feb. 2022, doi: 10.31004/edukatif.v4i2.2357.

[12]	I. Riyanto, M. Maulidina, K. R. T. P. Sari, and M. D. M. Puspitasari, “Rancang Bangun Alat Otomatis Pengisian Fluida Cair pada Botol berbasis Arduino Uno,” G-Tech: Jurnal Teknologi Terapan, vol. 7, no. 4, pp. 1433–1439, Oct. 2023, doi: 10.33379/gtech.v7i4.3073.

[13]	M. Nailurrohman, F. Santoso, and A. Baijuri, “Rancang Bangun Sistem Smart Key Pada Sepeda Motor Menggunakan Mikrokontroler Esp32 dan Android Via Bluetooth,” G-Tech: Jurnal Teknologi Terapan, vol. 8, no. 3, pp. 1759–1768, Jul. 2024, doi: 10.33379/gtech.v8i3.4552.

[14]	W. Aldy Pradana and dan Esa Apriaskar, “Simulasi Pengereman Otomatis Menggunakan Sensor Ultrasonic Berbasis Arduino Uno,” 2021. [Online]. Available: http://ojs.uho.ac.id/index.php/jfe/100

[15]	I. Saptiadi, D. Minggu, Y. Darmawan, and J. Teknik Telekomunikasi Poltekad Kodiklatad JlKsatrian, “Rancang Bangun Sistem Kendali pada Robot Tempur Menggunakan Joystick Berbasis Arduino The Design and Implementation Control Systems on Combat Robots Using Joysticks Based on Arduino,” TELKA, vol. 6, no. 1, pp. 49–55, 2020.

[16]	S. Sofyan, K. Naim, and M. A. Basri, “Rancang Bangun Electronic Load Control Generator pada Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro Berbasis Mikrokontroler dan IoT,” Jurnal Teknologi Elekterika, vol. 19, no. 1, p. 23, May 2022, doi: 10.31963/elekterika.v6i1.3397.